# 列车司机行为智能分析系统

# 产品需求规格说明书

单位名称：深圳市比一比网络科技有限公司

| 单位地址：深圳市南山区科苑北讯美大厦 文件编号 | BYB-001-20200411-A001/SP-RDM-T04 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件状态 | [ ]草稿 [ √ ] 正式发布 [ ]正在修改 |  |  |
| 当前版本 | V0.2 |  |  |
| 拟 制 | 方楠 | 日期 | 2020/04/15 |
| 审 核 | 赖武光 | 日期 | 2020/04/15 |
| 批 准 |  | 日期 |  |

1号楼3层308

电    话：0755-88321616

邮    箱：fangn@beyebe.com

网    址：www.beyebe.com

修订历史记录

| A - 增加 变更版本号 | 日期 | 变更类型 （A*M*D） | 修改人 | 摘要 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V0.2 | 2020-04-11 | A | 方楠 | 初稿撰写 |  |

M - 修订  D - 删除

目    录

- 引言	1

  - 目的	1

    - 系统目的	1

    - 定义需求规格说明书的目的	1

    - 本文读者	1

  - 背景	1

    - 使用场景	1

    - 相对于V0.1新增和重点优化功能	1

    - 参考资料	2

- 产品概述	3

  - 产品目标	3

  - 产品形态	3

  - 环境要求	3

  - 系统核心功能	3

  - 项目角色	4

  - 用户特点	4

    - 用户类别	4

    - 用户特点	4

- 功能需求	5

  - 功能列表	5

  - 列车司机行为智能分析系统	7

    - 软件总体要求	7

    - 硬件架构图	7

    - 软件流程图	8

    - 数据导入模块	8

    - LKJ/IDX解析模块	8

    - 音频同步分析模块	8

    - 监控分析模块	9

    - 音视频播放模块	10

    - 用户管理	10

    - 角色管理	10

    - 项点配置	11

    - 站名库	11

    - 运行曲线模块	11

    - 全程记录模块	11

    - 司机库	12

    - 违章项点统计	12

    - 智能报表	12

    - 混淆加密模块	12

- 引言

  - 目的

    - 系统目的

我们通过机器学习技术，对列车司机在驾驶过程中的行为进行智能分析。行为包括操作行为、精神状态、标准化作业等。在分析的过程中，系统可以做到LKJ智能分析、司机面部与身体姿态智能分析、音频智能分析的功能。

另外明确定义，本产品只应用于分析场景。实时场景由另外一个产品进行定义和实现。

    - 定义需求规格说明书的目的

定义总体要求，作为用户和开发人员之间相互了解的基础；提供性能要求、初步设计和对用户影响的信息，作为开发人员进行设计和实施的基础；作为总体验证和确认的依据。

    - 本文读者

业务部相关人员、开发及测试人员、公司决策层。

  - 背景

    - 使用场景

是列车安全分析员的分析过程中。通过机器学习代替人工人眼识别，解决了列车行驶过程中的安全回顾分析、司机绩效考核核算的问题。

    - 相对于V0.1新增和重点优化功能

一句话总结：UI只简不繁，非算法功能只减不加，全力攻破算法。

| 功能点 | 细节 |
| --- | --- |
| 面部分析 | 打瞌睡识别（新增）、间断瞭望识别（新增） |
| 姿态分析 | 进一步提高标准化动作的识别准确率（优化）、离岗分析（新增） |
| 音频分析 | 音轨校准（新增）、是否有人说话（新增） |
| LKJ集成功能调研 | 是否能用某种手段集成已有LKJ分析软件的分析结果，在我们的软件上操作（调研）。 |
| 菜单功能 | - 将监控分析和视频分析合并，在最外级菜单上展示。详情见“监控分析”模块 - 删除统计报表【一趟出乘】 - 增加统计报表【报告导出】，详情见【报告导出】模块。 |
| 混淆加密 | 针对我们的代码、模型进行混淆加密，防止破解 |
| 备注 | V0.1内网网址http://192.168.10.63:81/analysis/lkj |

    - 参考资料

余善法, 马良庆, 崔明煊, et al. 火车司机职业紧张因素分析[J]. 工业卫生与职业病, 1998(3期):129-133.

齐厚芬, 杨昌休, 赵锐, et al. 列车司机状态识别报警方法:.

徐建君. 基于人脸特征的列车司机疲劳驾驶检测与识别系统研究[D]. 西南交通大学.

李强. 基于PERCLOS的列车司机驾驶疲劳检测研究[D]. 北京交通大学, 2014.

张祖涛, 李德芳, 张家树, et al. 基于面像与眼动分析的高速列车驾驶员警觉度检测方法:.

段博韬. 铁路行车技术作业时间标准研究[D]. 2016.

- 产品概述

  - 产品目标

通过面部识别和姿态识别，利用AI智能图像技术得出司机当前行为动作、疲劳状态，从而发现列车司机驾驶过程中的安全隐患，进行安全性分析、司机绩效考核的目的。

  - 产品形态

本产品是一款软件+硬件的综合系统，交付物包括云平台硬件服务器和智能分析软件。随产品还赠送一个高性能读写USB-U盘。

  - 环境要求

产品形态为B/S架构，至少支持除IE7外所有主流浏览器。

  - 系统核心功能

| 模块分类 | 功能名 | 功能概述 |
| --- | --- | --- |
| LKJ分析 | LKJ违章项点分析 | 在功能地位上，属于附属功能。要做到比现有株洲所软件一样或更好即可。 |
| 视频分析 | 打瞌睡（精神不振）分析 | # 当获取司机下班后上传的视频、LKJ文件后，对整趟运行中的司机打瞌睡、间断瞭望、接电话、玩手机、离岗、标准化作业、摄像头遮挡进行全量分析，标记其违章的的具体位置。 |
|  | 间断瞭望分析 |  |
|  | 智能接电话、玩手机分析 |  |
|  | 离岗分析 |  |
|  | 标准化作业分析 |  |
|  | 摄像头遮挡分析 |  |
| 音频分析 | 音频分析 | 视频中要直接播放匹配的音频。自动对需要手指口呼的位置进行口呼识别（口呼是否准确不做要求，只要口呼即可） |

  - 项目角色

| 角色名称 | 工作简述 |
| --- | --- |
| 系统管理员 | 配置所有项目的基本信息(如设定项目经理) |
| 公司管理层 | 查看项目进展状况 |
| 项目管理者 | 对项目进行考核(文档和汇报内容评分) |
| 项目经理 | 管理相应项目的信息 |
| 开发工程师 | 数据库设计和代码的编写，开发出满足设计规范和用户要求的产品 |
| 测试工程师 | 测试工具的编写，测试要考虑所有出错的可能性，错误的承受力，运 行的性能问题，软件的兼容性 |

  - 用户特点

    - 用户类别

该产品的使用用户为安全分析员

    - 用户特点

安全分析员具有如下特点：

- 在安全分析室上班，面对台式电脑工作。

- 具有工作任务大、劳动任务重、易疲劳的特点，80%的工作时间都要面对电脑进行分析。

- 现在独立分为了视频分析页、音频分析员、LKJ分析员。我们的识别结果若足够优秀，可以推动他们做到三合一或者二合一。

- 若漏判错判对安全危害大。

- 现有竞品较多，客户的固有认知比较深刻，需要对新事物慢慢接受。

- 功能需求

  - 功能列表

| 功能类别 | 重要程度 | 子功能 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 导入 | 高 | 文件导入 | - 导入过程简单快捷，详情以附录中的【导入目标要求】为准。 - 附赠两块跟服务器交互U盘至服务器速度可达500MB/s的高性能U盘 |
| 解析 | 高 | LKJ、IDX解析功能 | - LKJ、IDX解析指解析两种类型文件中的数据。解析功能需要继续完善适配，作为面部、姿态、音频分析的主要定位依据。 |
| 分析 | 低 | LKJ违章项点分析功能 | - LKJ违章项点中【违章规则】导致的一些问题本期不做重点投入，延续V1.0版本的情况就可以了。不对该功能现有的问题做修正开发。 |
|  | 高 | 面部视频分析功能 | - 打瞌睡分析 - 间断瞭望分析 - 口呼（嘴形）分析 - 摄像头遮挡分析 |
|  | 高 | 姿态视频分析功能 | - 探身瞭望分析 - 间断瞭望分析 - 玩手机分析 - 抽烟分析 - 标准化动作分析 - 离岗分析 - 摄像头遮挡分析 |
|  | 高 | 音频分析功能 | - 音频音轨自动校准功能 - 音频是否有人在说话（不用识别说了什么）的功能 |
| 可视化 | 高 | 运行曲线 | 标准运行曲线对比 |
|  | 低 | 晚点分析 | 列车晚点分析 |
|  | 高 | 违章项点统计 | 可以以4纬度（铁路局、机务段、运营车间、司机统计）为索引检索违章项点数量统计并导出 |
|  | 高 | 智能报表 | 以【违章模板】填空的方式导出word版智能报表。 |
| # 管理 | 低 | 用户和权限 | 用户和权限管理 |
|  | 低 | 项点配置 | 项点开关 |
|  | 低 | 站名库 | 站名配置 |
|  | 低 | 司机库 | 司机注册 |
| 安全性 | 高 | 混淆加密模块 | 混淆我们的代码、模型，保护知识产权不被友商窃取。 |

  - 列车司机行为智能分析系统

    - 软件总体要求

| 功能要求 | 对应指标 |
| --- | --- |
| 数据导入要求 | 支持IDX、LKJ文件导入和解析。车型同时支持2000和2015的LKJ，不需要支持韶山3型车，不需要支持高铁EOAS。 |
| 视频识别分析要求 | 动作检测召回率96%，识别准确率93%。召回率是指如果客户真实做了100次违章，找到的样本中至少要包含其中的96个。准确率是指我们识别了100次违章，其中是客户真实的违章的不低于93个。该数值引用通过会议审核的业务PPT。其中所有的视频识别准确率都要达到此要求。 - 其中的一些客户约束条件是： 对客户提供的视频质量要求是至少分辨率达到704*576，帧速度 20帧/秒。若客户提供的视频质量不达标，仍需进行识别，识别率不做本要求。 - 客户至少应同时提供面部视频和姿态视频双数据通道，才做上述准确率召回率要求。若只提供单通道，仍需进行识别，识别率不做该要求。 |
| 音频识别分析要求 | 音频对准要求误差低于1秒。音频识别是否说话，要求准确率高于30%，召回率高于90%。召回率是指如果客户真的说话100次，我们至少要识别出90次。准确率是指我们识别说话100次，其中至少有30个是真的在说话。 |
| 智能报表要求 | 按照《智能报表样版》导出word版违章报告。违章报告含有饼图柱状图以及表格，并将需要填写的位置进行填写。 |

    - 硬件架构图

    - 软件流程图

    - 数据导入模块

| 功能描述 | 客户将文件拷贝至指定目录后，系统自动读取。 |
| --- | --- |
| 输入 | LKJ文件、IDX文件、未解码的视频文件 |
| 输出 | 导入相关文件，等待后续解析 |
| 处理要求 | - 支持两种导入方式，共享文件夹设置和本地文件夹设置。 - 如果是本地文件夹设置的方式，导入流程要尽可能的简单。 - 随产品附赠一块高性能USB-U盘，该U盘插入我们的服务器时，U盘往服务器写速度应达500MB/s以上，容量大于256GB，该U盘共附赠2块。 |

    - LKJ/IDX解析模块

| 功能描述 | 将LKJ和IDX文件进行解析，得到内部数据 |
| --- | --- |
| 输入 | LKJ文件、IDX文件、未解码的视频文件 |
| 输出 | 解析后的LKJ、IDX文件、解码的视频文件 |
| 处理要求 | - 支持LKJ15和LKJ2000两种格式。 |

    - 音频同步分析模块

| 功能描述 | 将音频文件结合LKJ进行音轨同步，并进行是否说话识别 |
| --- | --- |
| 输入 | 音频文件（录音笔文件） |
| 输出 | 同步过的音频文件、说话位置。 |
| 处理要求 | - 通过“监控运行”和“车机联控”的LKJ仪器声音校准音频文件位置。 - 通过声音响度和频率，过滤掉噪声（背景噪声）和大干扰（如鸣笛）。来判断是否有人在说话。识别要求高召回（90%）和低准确率（30%），避免大量报违章（对司机有利）。 - 若IDX文件中自带音频，视频播放自带音频。如果同时有自带音频和录音笔，以录音笔为准，覆盖原声音频。 |

    - 监控分析模块

| 功能描述 | 将LKJ和IDX文件进行解析，得到内部数据 |
| --- | --- |
| 输入 | 解析后的LKJ和IDX文件 |
| 输出 | LKJ违章、视频违章信息 |
| 相比历史改动 | 要将现有的监控分析页面和视频分析页面合二为一，简称为监控分析页。将现在的视频分析页隐藏。 |
| 下方功能菜单 | - 监控分析中已有的“日勤”、“安全”、“操作”、“设备”、“动车日勤”、“日勤其他项点”、“违章项点”、“违章详情信息”。 - 视频分析已有的“视频分析项点”（文案修改为【视频分析】）、“标准化作业项点”。其余与监控分析重复，删除。 |
| 上方功能菜单 | - 监控分析中已有的“运行曲线”和“全程记录”，删除“司机报单”。 - 视频分析中的“输出报表”、“处理列表”、“播放界面”，其余删除。 - 监控分析中新增的“正晚点”、“曲线对比”，用绿色按钮进行标示。 |
| 右侧功能菜单 | 删除所有右侧列表。 |
| 处理要求 | - 系统不再支持缺失LKJ或缺失IDX文件的场景。需要求LKJ和IDX全部存在才可以分析。音频缺失可以进行分析，并在视频播放头部标明红字“音频缺失”。 - 在标准化手势项点中，将状态从“正常”、“违章”两态改为四态。分别为“正常”、“未动作”，“未口呼”，“未动作口呼”。 - 不显示正常，只显示违章/记录。 - 在下方功能菜单“视频分析”中添加“间断瞭望”、“打瞌睡”、“玩手机”、“抽烟”、“离岗”和“摄像头遮挡”共6个子标签。 - 因为“分析”大菜单只有“监控分析”一个子标签了，所以大菜单直接继承“监控分析”标签，不再有外面的“分析”标签 - 以继承监控分析页为主，视频分析页砍掉为思路。双击行直接进入播放页面。 |
| 原型界面 |  |

    - 音视频播放模块

| 功能描述 | 播放视频和音频 |
| --- | --- |
| 输入 | 解析后的LKJ和IDX文件 |
| 输出 | 视频播放 |
| 相比历史改动 | 基本不变 |
| 处理要求 | - 系统不再支持缺失LKJ或缺失IDX文件的场景。需要求LKJ和IDX全部存在才可以分析。音频缺失可以进行分析，并在视频播放头部标明红字“音频缺失”。 - 如果若视频自带音频，或录音笔音频已经校准，则自动在文件中播放。 - 在标准化手势项点中，将状态从“正常”、“违章”两态改为四态。分别为“正常”、“未动作”，“未口呼”，“未动作口呼”。 |

    - 用户管理

| 功能描述 | 账号管理 |
| --- | --- |
| 输入 | 配置信息 |
| 输出 | 账号权限 |
| 相比历史改动 | 不变 |
| 处理要求 | 保存现有状态。账号默认值只有两个账号，一个超级管理员admin，一个普通账户guest即可。 |

    - 角色管理

| 功能描述 | 账号权限配置 |
| --- | --- |
| 输入 | 配置信息 |
| 输出 | 账号权限 |
| 相比历史改动 | 不变 |
| 处理要求 | 保持现状 |

    - 项点配置

| 功能描述 | 开关项点 |
| --- | --- |
| 输入 | 开关设置 |
| 输出 | 项点配置 |
| 相比历史改动 | 基本不变 |
| 处理要求 | 将所有视频违章项点也加入该列表 |

    - 站名库

| 功能描述 | 站名管理 |
| --- | --- |
| 输入 | 站名 |
| 输出 | 将站代码替换成站名 |
| 相比历史改动 | 不变 |
| 处理要求 | 保持现状 |

    - 运行曲线模块

| 功能描述 | 运行曲线的展示 |
| --- | --- |
| 输入 | LKJ数据 |
| 输出 | 运行曲线 |
| 相比历史改动 | 不变 |
| 处理要求 | 保持现状 |

    - 全程记录模块

| 功能描述 | 全程记录 |
| --- | --- |
| 输入 | LKJ数据 |
| 输出 | 全程记录列表 |
| 相比历史改动 | 不变 |
| 处理要求 | 保持现状 |

    - 司机库

| 功能描述 | 司机管理 |
| --- | --- |
| 输入 | 司机信息 |
| 输出 | 将司机码替换成司机名 |
| 相比历史改动 | 不变 |
| 处理要求 | 保持现状 |

    - 违章项点统计

| 功能描述 | 违章项点统计 |
| --- | --- |
| 输入 | 历史违章信息 |
| 输出 | 违章项点报告 |
| 相比历史改动 | 不变 |
| 处理要求 | 保持现状 |

    - 智能报表

| 功能描述 | 按照指定格式进行智能报表 |
| --- | --- |
| 输入 | 历史违章信息 |
| 输出 | word版违章报告 |
| 相比历史改动 | 新增功能 |
| 处理要求 | - 按照方楠给出的word版违章报告格式，填写里面的空缺位置、完善word中的饼状图、柱状图即可。 - word版违章报告正在朝客户索要样例，给出样例报告后再做开发。 |

    - 混淆加密模块

| 名称、标识符 | 混淆加密模块 |
| --- | --- |
| 功能描述 | 针对友商对我们系统的强行暴力破解，应做到抗破解，抗防范。 |
| 输入 | 所有数据、模型、内部代码 |
| 输出 | 混淆过后的数据、模型、内部代码 |
| 处理要求 | - 支持数据混淆，友商导入的数据无法明文导出。 - 支持模型混淆，友商无法导出我们的数学模型。 - 支持代码混淆，友商无法反编译我们的逻辑代码。 - 支持数学模型埋点地雷，如果触发我们的反破解程序埋点，则强制删除算法模型，避免算法模型泄漏。代码和数据不做此保护。 |